Proyecto Final:  Redes Lab.

Nombre: Kevin Huertas 213278

NRC: 4060

OBTENER LOS ENLACES E IP

Como primer paso, conseguimos las ip dependiendo basado en la cantidad de hosts requeridos para cada red. Teniendo que tenemos 16 bits para hosts y red.

Iniciando con GAIAS, el cual tiene mayor número de hosts:

GIAS

| 900 host | 2X-2≥900 210-2=1022≥900 | - bits prestados |
| --- | --- | --- |

| 172.21.00000000.00000000/22 172.21.0.0/22 172.21.4.0. Asigno -> 172.21.0.0/22 | Marcara de Subred 255.255.252.0 |
| --- | --- |

GYE

| 200 host | 2X-2≥ 200 28-2=254≥200 | - bits prestados |
| --- | --- | --- |

| 172.21.00000000.00000000/24 172.21.4.0/24 -> 172.21.5.0/24 Asigno ->172.21.4.0/24 | Marcara de Subred 255.255.252.0 |
| --- | --- |

HDLV

| 70 host | 2X-2≥ 70 27-2=126≥70 | - bits prestados |
| --- | --- | --- |

| 172.21.00000000.00000000/25 172.21.5.0/25 -> 172.21.5.128/25 Asigno ->172.21.5.0/25 | Marcara de Subred 255.255.252.128 |
| --- | --- |

Ahora para obtener la conexión de dos host, necesitamos 2 bits.

| 172.21.00000000.00000000/30 ->172.21.5.128/30 -> 172.21.5.132/30 -> 172.21.5.136/30 | Marcara de Subred 255.255.252.128 |
| --- | --- |

Por lo que para las diferentes subredes quería de esta forma quedaría de tal forma:

GAIAS-USFQ : 172.21.5.128/30

GYE-USFQ : 172.21.5.132/30

HDLV-USFQ : 172.21.5.136/30

De igual forma se debe tomar en cuenta el Gateway para cada red y el broadcast. En este caso serian los IP para cada PC:

- PC1: 172.21.0.2, Gateway de 172.21.0.1

- PC2: 172.21.4.2, Gateway de 172.21.4.1

- PC3: 172.21.5.2, Gateway de 172.21.5.1

- PC4: 192.168.10.2, Gateway de 192.168.10.1

Para los enlaces:

- GAIAS-USFQ: 172.21.5.129 – 172.21.5.130

- GYE-USFQ: 172.21.5.133 – 172.21.5.134

- HDLV-USFQ: 172.21.5.137 – 172.21.5.138

- USFQ-VALENCIA: 192.168.1.2 – 192.168.1.1

Finalmente, ya se puede definir la direccion de cada uno:

- PC1: 172.21.0.2

- PC2: 172.21.4.2

- PC3: 172.21.5.2

- PC4: 192.168.10.2

- GAIAS: subred: 172.21.0.1 , 	enlace con USFQ : 172.21.5.129

- GYE: subred : 172.21.4.1, 	enlace con USFQ : 172.21.5.133

- HDLV: subred :  172.21.5.1,	enlace con USFQ :  172.21.5.137

- USFQ:

GAIAS : 172.21.5.130

GYE : 172.21.5.134

HDLV : 172.21.5.138

VALENCIA: 192.168.1.2

- VALENCIA: enlace con USFQ: 192.168.1.1,	con PC4: 192.168.10.1

CONFIGURACION DE ROUTERS Y PC

Posteriormente hacemos las respectivas conexiones en las subredes y PC de GNS3.

Para empezar armamos la red y conexiones, con las que trabajaremos.

Ahora configuraremos los hostnames y direccionamiento para cada router y PC

Dentro de cada router vamos a hacer los mismos pasos de configuración. Iniciamos dentro de la consola de cada router con “enable” y seguimos los pasos:

- (config)# hostname NOMBRE (GAIAS) : para cambiar el nombre del router

- (config)# interface FastEthernet0/0: indicamos que vamos a configurar la interfaz FastEthernet

- (config-if)# description "Enlace GAIAS - PC1" : Descripcion de la FastEthernet

- (config-if)# ip address 172.21.0.1 255.255.252.0 : Configura la dirección IP y la máscara de subred para la interfaz FastEthernet

- (config-if)# no shutdown : Asegura que este activa y lista para transmitir datos

- (config-if)# exit : salimos de modo de configuracion del FastEthernet

- (config)# interface Serial0/0 : indicamos que vamos a configurar la interfaz Serial

- (config-if)# description "Enlace GAIAS- USFQ" : su descripción

- (config-if)# ip address 172.21.5.129 255.255.255.252 :Configura la dirección IP y la máscara de subred

- (config-if)# no shutdown

- (config-if)# exit  :  salimos de modo de configuracion del Serial0

GAIAS

GYE

HDLV

USFQ

VALENCIA

De igual forma, configuramos los PC con las direcciones IP del inicio del documentos, en los PC solo asignamos las IP y ya estarían.

P1> ip 172.21.0.2 255.255.252.0 172.21.0.1

PC2> ip 172.21.4.2 255.255.255.0 172.21.4.1

PC3> ip 172.21.5.2 255.255.255.128 172.21.5.1

PC4> ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1

Una vez ya configurado nuestros dispositivos, establecemos la contraseña dada por el ejercicio: “Curs0”. En cada consola de nuestros router realizamos la siguiente configuración”

TESTEO DE LA RED

Ahora ya podemos probar nuestra red, obteniendo los pings a los routers y PCs :

Desde el PC 1:

Aquí obtenemos el ping hacia los routers de GAIAS, GYE, HDLV

Aquí obtenemos el ping hacia los PC 2 y PC3

Por último, la conexión hacia USFQ, VALENCIA y la PC4.

Con ello podemos comprobar que si existe conexión entre los dispositivos de nuestra red. Concluyendo con nuestra red de esta forma